PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIE UPROSZCZONE

SOŁECTWO LAS

DROGA GMINNA UL. OBWODOWA W LASIE

Temat opracowania:

Remont drogi gminnej ul. Obwodowa w Lasie w Gminie Ślemień o długości 450m po powodzi z roku 2010

Kod CPV: 45 233 220-7

Inwestor: Gmina Ślemień

ul. Krakowska 148

34-323 Ślemień

Zawartość opracowania:

- Opis techniczny.

- Plan orientacyjny.

- Mapa ewidencyjna.

- Przekroje typowe.

- Przedmiar robót.

- Kosztorys inwestorski.

Data opracowania: marzec 2013r.

Opracował:

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Urzędu Gminy Ślemień;

- obowiązujące przepisy prawne;

- mapa ewidencyjna gruntów;

- ustalenia ze zleceniodawcą;

- wizja w terenie oraz pomiary terenowe.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie uproszczonego projektu remontu drogi gminnej ul. Obwodowa w miejscowości Las w Gminie Ślemień. Droga położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 581. Odcinek ma długość 450,00m. Początek odcinka, oznaczony kilometrażem roboczym zerowym (km 0+000) znajduje się w odległości 37,00m od skrzyżowania z drogą gminną na działce nr ewid. 436. Odcinek zaznaczono na rysunku „Mapa ewidencyjna”.

3. Opis stanu istniejącego.

Odcinek objęty projektem remontu położony jest w sołectwie Las, w Gminie Ślemień.

Roboty prowadzone będą na istniejącej szerokości pasa drogowego, przy szerokości jezdni 2,70m.

W stanie istniejącym odcinek jest drogą przebiegająca w małym i średnim pochyleniu podłużnym. Istniejąca nawierzchnia jest gruntowa, miejscami występuje podbudowa z kruszywa naturalnego. W czasie powodzi w 2010r. droga została w znacznym stopniu zniszczona poprzez rozmycie nawierzchni. W obecnym stanie w czasie deszczu woda często płynie całą szerokością jezdni, powiększając zniszczenia i pogarszając warunki jazdy. Ponadto urządzenia odwadniające okazały się niewystarczające, aby odpowiednio sprawnie odprowadzać wody opadowe przy intensywnych deszczach, jakie zdarzają się coraz częściej. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania robót również w zakresie urządzeń odwadniających pas drogowy.

4. Stan projektowany.

Na zniszczonym odcinku drogi zaprojektowano wykonanie robót, które mają na celu naprawę zniszczeń po powodziach z roku 2010, jak też poprawę warunków ruchu pojazdów poprzez podniesienie nośności i trwałości nawierzchni oraz poprawę odwodnienia.

4.1 Konstrukcja nawierzchni.

Na odcinkach przewidziano wykonanie następujących robót w zakresie nawierzchni:

km 0+000 do km 0+100

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości 25cm

- oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4cm;

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm;

- pobocza z kruszywa łamanego 0-63mm gr. 10cm po obu stronach.

km 0+100 do km 0+450

- po stronie lewej korytka ściekowe betonowe 30x50cm na betonie B-15 gr. 10cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości 25cm

- oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4cm;

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm;

- pobocze z kruszywa łamanego 0-63mm gr. 10cm po prawej stronie.

W celu poprawienia funkcjonowania odwodnienia, zaprojektowano remont istniejących przepustów pod zjazdami poprzez wymianę istniejących rur i wykonanie nowych ścianek czołowych.

4.2 Wykopy.

Wykonywanie wykopów i nasypów należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i w dobrych warunkach atmosferycznych, aby nie doprowadzić do uplastycznienia podłoża.

5. Wpływ na środowisko.

Projektowany remont nie wprowadza zmian, które powodowałyby zakłócenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, jak też istniejącego drzewostanu oraz powietrza.

6. Uzbrojenie terenu.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręcznie 	wykopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji przewodów uzbrojenie 	podziemnego. Zlokalizowane przewody należy zabezpieczyć przed 	uszkodzeniem w sposób zapewniający dalsze bezawaryjne 	funkcjonowanie, zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi.

7. Zalecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zastosowane

metody przy wykonywaniu robót oraz za ich zgodność z normami, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.